| SOP-201 |  | KLAR TIL STRID ENKELTMANN |
| --- | --- | --- |
| LF innleder med føringer, tøm våpen og tid for avmelding. Personlig utrustning kontrolleres før lagsutrustning. |  |  |
| HK416 / MP7 |  |  |
| Puss | Rent og tørrpusset løp. Alt metall som ikke er i kontakt med ammunisjon/gass oljes lett inn. |  |
| Våpen | Våpenet skal være rent, ingen skader, sprekker eller buler. Kolben låses i ønsket posisjon. Funksjonstest: Ladegrep, sikre. Avtrekk ikke mulig. Opphev sikring, avtrekk mulig. Kontroller at sluttstykket ikke ”henger” i glidekassen. Se at låseklakkene på sluttstykket er hele. Kontroller at varsleren hekter opp sluttstykket ved tomt magasin. Forskjeftet sitter fast, bruk momentnøkkel ved behov (7N). Reim festet og tilpasset. |  |
| Primærsikte | Sitter fast, rene linser, funksjonstest. Juster lysstyrke. |  |
| Reservesikter | Forsiktet kan vippes opp og uten skader. Baksiktet sitter fast og er uten skader. |  |
| Tilbehør | Rekylforsterker/munningshette: på eller av. Lykt – ved behov: funksjonstest. |  |
| P80 |  |  |
| Puss | Ren og tørrpusset løp. Olje på føringsknastene for glidestykket. |  |
| Våpen | Våpenet skal være rent, ingen skader, sprekker eller buler. Ta av glidestykket, verifiser at tennstempelet ikke er knekt. Sjekk tennstempelsikringen. Sett sammen våpenet. Glidestykket beveger seg jevnt. Sjekk sikringen på avtrekkeren. Ta avtrekk. |  |
| Sikter | Sitter fast. Verifiser plassering av baksiktet. |  |
| Tilbehør | Lys/ laser ved behov - Festet og siktejustert. Funksjonstest. Hylster – tilpasset og funksjonstest. |  |
| Stridsvest / belte |  |  |
| Magasiner | Normalt 7. Rene og uten skader. Viktige sjekkpunkter er leppene og låsesporet. Lar seg feste i våpenet. Fylt og merket. |  |
| Pistolmagasiner | Normalt 2. Rene og uten skader. Riktig type. Fester i våpenet, sjekk at varsleren hekter opp glidestykket. Fylt og merket. |  |
| Bajonett | Fri for rust, lar seg feste på våpenet og lett oljet inn. |  |
| Granater | Kontroller alle visuelt. Tenner skrudd fast, splint festet, korrekt plassert i granatlommen, sikringsarm inn mot kroppen. |  |
| Samband | Funksjonstestes på relevante nett. Batteristatus. |  |
| Sanitetsutstyr | Sats til stede og etterfylt. Kontroller dato og emballasjer. Ved behov – ferdig utfylt pasientskadelapp. |  |
| Drop-lomme | Festet |  |
| Beskyttelse |  |  |
| Hjelm | Hel, tilpasset og kamuflert. Skruer festet. Merket iht ordre. Hjelmtrekk helt og tilpasset. |  |
| Kroppspansring | Iht. ordre. |  |
| Kamuflasje | Kamuflert iht. ordre. «Hoppetest» for lyddisiplin. |  |
| Briller | Rene og uten for mye riper, tilpasset lysforhold. |  |
| Hørselvern | Aktive hørselvern funksjonstestes. |  |
| Bekledning | Knebeskyttere, hansker, albuebeskyttere iht. ordre. |  |
| Vernemaske | Helt futteral. Filterpatron på riktig side. Tetthetskontroll. Iht. ordre. |  |
| CBRN | Drikkekork, putepakket rensemiddel, flaskepakket rensemiddel, 2 blokker påvisningspapir, 30 gram twist og overcast. Nervegasstabletter og 3 stk. atropin autoinjektorer. Dosemåler funksjonstestes. Iht. ordre. |  |
| Vernedrakt | Riktig størrelse og plombert. Iht. ordre. |  |
| Forbruk/diverse – fordeles mellom 1./2. og 3.linjes etter situasjon og ordre |  |  |
| Camelbak/flasker | Ferskt vann, tett. Minimum 3 liter totalt. |  |
| Forbruk | Batterier, tørrpakket linsepapir, lightsticks, skrivesaker, tape, toalettpapir, antibac, snøre, ståltråd, sandsekker, strips, gult merkebånd, ekstra duggfilter til monokler. |  |
| Materiell | Tilstede og fungerer: hodelykt, leatherman, sysaker, gjenkjenningsmerke, pussesaker. |  |
| Kompass | Helt og fungerer korrekt. Forankret med snor. |  |
| Feltspade | Lar seg låse i to stillinger. Fri for rust og lett innoljet. Iht. ordre. |  |
| Ammunisjon | All ekstra ammunisjon kontrolleres visuelt. |  |
| Proviant | Minimum 1 FR, komplett og fri for søppel. |  |
| KTS mørke |  |  |
| Monokler | Rene og tørre linser. Riktig filter montert. Riktig justert. Funksjonstest, inkludert IR-lampe. Sjekk om monoklene skrus av når man vipper de opp. Motvekt festes på hjelm. |  |
| Aimpoint | Lysstyrke justeres |  |
| Laserpeker | Sitter fast. Riktig filter montert. Linser og filter rene. Siktekontroll. Funksjonstest alle funksjoner, både med avfyringsknapp og –kabel. |  |
| Lykt | Funksjonstest. IR-filter monteres ved behov. |  |
| IFF – iht ordre/SOP | Klargjøring av aktiv og passiv merking på hjelm og kropp. Klargjøring av buzzsaw, spinner, wolf tail, etc. |  |
| Ammunisjon | Sporlys og IR-sporlys etter ordre/SOP. Lysraketter pakkes ut av plasten. Se etter sprekker i godset |  |
| Henvisninger: | - Håndbok for fotlaget |  |