| SOP-XXX | KLAR TIL STRID LMG |  |
| --- | --- | --- |
| LF innleder med eventuelle føringer, tøm våpen og tid for avmelding. |  |  |
| LMG |  |  |
| Puss |  | Rene og tørrpussede piper. Alt metall som ikke er i kontakt med ammunisjon/gass oljes lett inn. |
| Våpen |  | Kontroller at kolben låser i alle posisjoner. Kontroller tofot, beina låser i alle posisjoner og i railen på våpenet. Kontroller låsesplint ved låseklinke. Kontroller at sluttstykket låser i glidekassen. Funksjonstest. Sikring kontrolleres, skal ikke kunne ta avtrekk når sikret. Lukk støvdeksel. |
| Reim |  | I orden og tilpasset skytter. |
| Piper |  | Trekk gjennom pipene fra kammerenden. Fest en tapebit på flammedemperne eller putt en ørepropp i munningen for å hindre forurensning av pipen og mekanismen. Låseratt i låst posisjon. Bærehåndtak – skal låse i tre posisjoner. Pipepose – tilpasset og plassert på et hensiktsmessig sted. Varmeskjold montert og sitter fast. |
| Primærsikte |  | Festet, rene linser og funksjonstest. |
| Reservesikter |  | Forsikte tilstede på begge piper og baksiktet tilstede i lokket |
| Lys/ laser |  | Riktig filter montert. Linser og filter rene. Siktekontroll. Funksjonstest alle funksjoner, både med avfyringsknapp og –kabel. Funksjonstest. IR-filter monteres ved behov. |
| Tilbehør |  | Tilbehørsveske tilstede og kontrollert i henhold til satsliste. Ett sett ekstra batteri til alle enheter som går på strøm. Ved behov monter to-fot truge. |
| Ammunisjon |  | Klargjort og kontrollert. Ammunisjons boksen er hel og tilstede. Låser i våpenet. |
| Henvisninger: |  |  |