KTS/TIPS

- Pipefutteralet må merkes med OPP/pil, slik at ikke pipen faller ut under forflytning

- Varmeskjold må merkes med «1» og «2»

TEKNISK

- Sluttstykket låser i fremre og tennperlen popper ut av hylsen. Mulig ammofeil?

- Boksen er for høy/stiv. Kan ikke bruke to-foten når den står på. Bør leveres bredere og kortere – eller uten stive vegger.

- Regel om Pipebytt hver 200. uansett tidsintervall må byttes.

- Pussestengene knekker i enden (der gjengene er) når alle leddene står på.

- Ekserserpatroner må bestilles for å kunne øve ildhåndgrep.

- Kinnstøtten kan løsne fra innfestingen/skruene som holder braketten på plass løsner (skjedd på 2 av 20 våpen)

- Varmeskjoldene på 5 av 20 våpen er veldig løse – slik at de hopper av pipen under pipebytt. Ved to tilfeller spratt de av under en byge.